;ECE331   Quiz 3  9/17/2009

;"Constant Offset Indexed" and "Offset Indexed Indirect" Addressing

;

;     Name: _________________________________   CM Box#: ___________

;

XDEF Entry

ABSENTRY Entry

INCLUDE 'mc9s12c128.inc'

ORG $400

DataBytes:  DC.B $04, $04, $04, $07, $9A, $BC, $DE, $F1, $EC, $D7

DataWords:  DC.W $123, $AB, $CDEF, DataBytes+3

LocX:       DS.B 3    ;Allocate 3 RAM bytes

ORG   $4000

Entry:

LDS   #$1000       ; initialize the stack pointer

LDX   #DataBytes   ;X = $_____________________

LDAA  0,X          ;A = $_____________________

LDAA  3,X          ;A = $_____________________

LDD   5,X          ;D = $_____________________

INX                ;X = $_____________________

LDD   5,X          ;D = $_____________________

LDX   #DataWords   ;X = $_____________________

LDD   2,X          ;D = $_____________________

LDAA  5,X          ;A = $_____________________

LDAA  -3,X         ;A = $_____________________

LDY   -3,X         ;Y = $_____________________

LDY   #LocX        ;Y = $_____________________

STY   1,Y

LDAB  2,Y          ;B = $_____________________

LDAA  1,Y          ;A = $_____________________

;Y = $_____________________

LDY   #DataBytes

LDAA  2,Y          ;A = $_____________________

LDAA  [2,Y]        ;A = $_____________________

INY

INY

LDAA  [-2,Y]        ;A = $_____________________

LDY   [-2,Y]        ;Y = $_____________________

LDX   #DataWords

LDAA  [6,X]        ;A = $_____________________
		  LDD   6,X	      ;D = $_____________________

TFR   X,D		 ;D = $_____________________

LDD   X            ; Note: the "0," is implied, so this

; is equivalent to “LDD 0,X”

;D = $_____________________

ORG   $FFFE

DC.W  Entry        ; Reset Vector